załącznik nr 1 do SIWZ - opis przedmiotu zamówienia / opis oferowanego towaru

Zadanie (cześć) nr 1

| Przedmiot zamówienia | Ilość (szt.) | Warunki wymagane przez zamawiającego | Opis oferowanego towaru (producent / model i parametry) |
| --- | --- | --- | --- |
| Ruchoma głowa typu WASH o parametrach nie gorszych niż określone w kolumnie „Warunki wymagane przez zamawiającego” | 10 szt | - źródło światła: 19 chipów LED o mocy 15W każdy - moc generowanego strumienia świetlnego: 8000lm - możliwość wyostrzenia wiązki przy minimalnym zoomie (efekt BEAM) - kąt świecenia: płynny zoom w przedziale 6°-65° -natężenie generowanego światła (lux) mierzone z odległości 5m od źródła: 7660 (dla kąta 6°), 710 (dla kąta 65°) - system kolorów: RGBW - linearny dimmer od 0-100% - strobo/shutter 1-25Hz - 5 modów pracy od 18 do 98 kanałów DMX - wirtualna tarcza kolorów - urządzenie wyposażone w kanały optyczne (światłowód), w których odbywa się wstępne mieszanie barw - temperatura barwowa źródła regulowana za pomocą presetów w przedziale 2800K~9000K - Zakres ruchu w płaszczyznach PAN / TILT: 630° / 265° 8/16bit - tryb ograniczający prędkość ruchu w obu płaszczyznach pozwalający na zredukowanie hałasu generowanego przez urządzenie - sterowanie: DMX, Auto, Manual, RDM, wbudowany odbiornik sygnału WDMX w standardzie Wireless Solution - niezależne sterowanie każdej diody - urządzenie nie generujące zjawiska migotania w kamerach - urządzenie chłodzone cieczą oraz za pomocą automatycznie regulowanych wentylatorów - złącza prądowe wejściowe i wyjściowe typu PowerCon - złącza DMX: konektory XLR 3 i 5 pinowe - max pobór prądu: 316W z wbudowanym trybem hibernacji pozwalającym zredukować pobór o połowę - waga: 11 kg - temperatura pracy: -10/45° - w komplecie kabel zasilający, kabel DMX, linka bezpieczeństwa i zawiesia typu omega - zawiesia typu omega z możliwością płynnej regulacji zamocowania haka / klamry - haki do mocowania urządzenia do kratownicy |  |
| Skrzynia transportowa na 4 szt. ruchomych głów typu WASH o parametrach | 3 szt | - skrzynia kompatybilna z zaproponowanymi urządzeniami - case na kołach - min. 2 koła wyposażone w hamulce - przegroda na akcesoria |  |
| Ruchoma głowa typu SPOT o parametrach nie gorszych niż określone w kolumnie „Warunki wymagane przez zamawiającego” | 8 szt | - źródło światła: dioda LED o mocy 270W - antyrefleksyjna soczewka obiektywu - kąt świecenia: płynny zoom w przedziale 5°-50° - natężenie generowanego światła (lux) mierzone z odległości 5m od źródła: 19950 (dla kąta 5°), 1008 (dla kąta 50°) - system kolorów: płynne CMY + tarcza 7 kolorów + otwarty - temperatura barwowa źródła: 7000K - płynne ustawienie temperatury barwowej (CTO) w zakresie 2700K - 6000K - tarcza kolorów: 8 dichroicznych filtrów + otwarte - zmotoryzowany focus z funkcją autofocus - indeksowane tarcze gobo: pierwsza z 7 rotacyjnymi, wymiennymi gobo + otwarty; druga z 6 stałymi wymiennymi gobo + otwarty - pryzma trójścienna okrągła indeksowana z rotacją w obu kierunkach i regulacją prędkości - płynny filtr frost (0 - 100%) - zmotoryzowana, płynnie działająca przesłona IRIS w zakresie 5-100% - zakres ruchu: Tilt min 267°; PAN min 540° z możliwością zmiany na 630° - możliwość zmiany rozdzielczości ruchu: 8 lub 16 bit - tryb automatycznego powrotu urządzenia do zaprogramowanej pozycji w obu osiach w razie przypadkowej zmiany tej pozycji (z możliwością wyłączenia) - możliwość zaprogramowania maksymalnej temperatury pracy źródła światła - tryb ograniczający prędkość ruchu w obu płaszczyznach pozwalający na zredukowanie hałasu generowanego przez urządzenie - Obsługiwane protokoły: DMX512, W-DMX, RDM - Możliwość zmiany ustawień i monitorowania parametrów pracy urządzenia poprzez RDM - Wbudowany odbiornik W-DMX w standardzie Wireless Solution - Kolorowy ekran LCD o wysokiej rozdzielczości - tryb hibernacji pozwalający na wprowadzenie urządzenia w stan czuwania po ustalonym czasie od zaniku sygnału DMX oraz natychmiastowe, ponowne uruchomienie po jego dostarczeniu - możliwość zmiany ustawień bez konieczności podłączania do źródła zasilania dzięki wbudowanej baterii - chłodzenie hybrydowe: płyn chłodzący i wentylatory - złącze prądowe wejściowe typu PowerCon TRUE1 - złącza DMX: konektory XLR 3 i 5 pinowe - pobór prądu: max 400W - waga: max 23 kg - temperatura pracy: -10/45° - kabel zasilający, kabel DMX, linka bezpieczeństwa i zawiesia typu omega w komplecie - zawiesia typu omega z możliwością płynnej regulacji zamocowania haka / klamry - haki do mocowania urządzenia do kratownicy |  |
| Skrzynia transportowa na 2 szt. ruchomych głów typu SPOT | 4 szt | - skrzynia kompatybilna z zaproponowanymi urządzeniami - case na kołach - min. 2 koła wyposażone w hamulce - przegroda na akcesoria |  |
| Konsola DMX o parametrach nie gorszych niż określone w kolumnie „Warunki wymagane przez zamawiającego”: + Jednokanałowy nadajnik-odbiornik DMX w standardzie Wireless Solutions o parametrach nie gorszych niż określone w kolumnie „Warunki wymagane przez zamawiającego” | 1 szt | Konsola DMX - konsola powinna posiadać dysk SSD wysokiej wydajności. - konsola powinna posiadać klawiaturę numeryczną, 26 przycisków funkcyjnych, 4 obrotowe enkondery oraz 12 przycisków użytkownika. - konsola powinna posiadać 10 programowalnych suwaków, wraz z 50 przyciskami w strefie odtwarzania konsoli. - konsola powinna zawierać jeden 22”, 10-punktowy wyświetlacz wielodotykowy. - konsola powinna zawierać lampkę z możliwością regulacji natężenia światła jak i światła robocze z przodu i tyłu konsoli. - konsola powinna posiadać wyjście DVI-D z obsługą zewnętrznych monitorów dotykowych. - konsola powinna posiadać wyjścia: - 5x uniwersalna magistrala szeregowa - 4x 5-pin XLR DMX - 2x gigabit Ethernet - 1x DVI-D - konsola powinna móc obsłużyć 4 linie DMX za pomocą konektorów 5-pin XLR i do 8 linii DMX używając ArtNet lub sACN. - zewnętrzne urządzenia sieciowe mogą być dołączone w celu zwiększenia możliwości wyjścia DMX (bez ograniczenia). - konsola nie powinna być większa niż: 680mm x 705mm x208mm. - konsola powinna ważyć nie więcej niż 18kg. - funkcjonalność MIDI oraz kodu czasowego SMPTE może być dodana za pomocą dodatkowych urządzeń. - w zestawie z konsolą powinna znajdować się: kabel zasilający, 2x pamięć flash USB, okładka ochronna, ściemnialna lampka - konsola powinna obsługiwać: 8192 kanały DMX, nieograniczoną liczbę równoczesnych zmian i do 65536 cue list, chasów, scen, palet, grup, stron. Konsola nie powinna mieć żadnych limitów obsługiwanych linii DMX. - konsola powinna zawierać bibliotekę inteligentnych urządzeń wszystkich głównych producentów, jak również innych urządzeń oświetleniowych, takich jak przewijarki kolorów. - każde urządzenie powinno móc być przypisane do dowolnego adresu DMX na dowolnej linii DMX. - w komplecie program do wizualizacji - wielokrotne typu urządzeń powinny być obsługiwane jednocześnie, a każde urządzenie powinno móc być przypisane do dowolnego adresu DMX na dowolnej linii DMX. - konsola powinna opierać się na składni programowania w standardzie branżowym. - konsola powinna pozwalać na zaprogramowanie wieloczęściowych cue, aktualizowanych po zmianie parametrów w presecie, oraz śledzić zmiany w modyfikacjach poprzednich cue. Każdy element programowania w cue musi posiadać niezależne ustawienia czasu i ścieżki zanikania. Ustawienia czasowe w cue powinny zawierać: fade, delay manual (all with in/out options). Czasy powinny być programowalne w zakresie 0.0 sekundy do kilku dni. - konsola zapewnia kompletną manipulację programową, w tym przenoszenie, kopiowanie, scalanie, maskę, a także obszerne funkcje patchowania dla urządzeń, proporcjonalne przypisanie adresu, parkowanie, itp. - konsola posiada wielopoziomową funkcję cofnij/przywróć oraz system pomocy online. - konsola musi być wyposażona w silnik efektów, który natychmiast generuje skomplikowane efekty, w tym znane powszechnie "rainbows" i "ballyhoos". Chasy muszą mieć w pełni regulowany kierunek, przenikanie i prędkość. - kontroler zapewnia nieograniczone, równoczesne odtwarzanie niezależnych list cue, chases lub scen. Dodatkowe panele odtwarzania można dodawać za pomocą dodatkowych pól ręcznych i wirtualnych paneli. - listy cue, sceny i inhibitory są dynamicznie przypisywane do Masterów i zgrupowane razem na stronie. Zmiana stron spowoduje załadowanie nowego zestawu list, scen i inhibitorów do Masterów. - kontroler powinien posiadać zaawansowane funkcje strony, w tym: natychmiastowe zmiany, przechodzenie między stronami, automatyczne przytrzymanie i pozostanie w tle. - dla przycisków Go and Flash, Cues, Cuelists i submasters obowiązują ustawienia niestandardowe: aktywacja, priorytet (HTP lub LTP), resetowanie itd. - konsola posiada główny zestaw elementów sterujących odtwarzaniem zapewniające przyciski Go, Halt / Back, Step Forward, Step Back, Go To, Release i Assert. - konsola powinna posiadać przycisk „Next” do szybkiego wyboru urządzenia, przycisk „Live”, który natychmiast zaznaczy wybrane urządzenia, funkcję migawki o nazwie „Suck” dla aktywnych cue, a także tryb programowania „Blind”. - konsola kontrolna zapewnia natychmiastowy dostęp do urządzeń, grup i palet poprzez wyświetlacz dotykowy. Wyświetlacz powinien zawierać wiele okien, aby uzyskać informacje zwrotne dotyczące stanu programowania i urządzeń. Jeśli jest podłączony do zewnętrznego wyświetlacza, oba ekrany mogą jednocześnie wyświetlać różne okna, okna mogą być zmieniane i przemieszczane na dowolnym ekranie, a widoki skonfigurowane niestandardowe widoki mogą być zapisywane i natychmiastowo przywoływane. - wszystkie elementy mogą być nazwane w celu uproszczenia działania. - oprogramowanie pozwala stworzyć niestandardowy układ funkcji parametrów urządzenia przypisanych do dowolnego z czterech głównych enkoderów. Mapy niestandardowe będą mogły być zapisywane i przywoływane za pomocą przycisków użytkownika. - Oprogramowanie pozwoli na połączenie wielu konsol w sieci i umożliwi ich jednoczesne działanie na tym samym show. Oprogramowanie umożliwia pełne sieciowe przełączanie awaryjne (failover). - oprogramowanie powinno być podzielone na różne procesy, co pozwala na większą redundancję i możliwość ponownego uruchomienia wspomnianych procesów bez konieczności ponownego uruchamiania konsoli. - konsola umożliwi obsługę do ośmiu oddzielnych strumieni kodu Midi lub SMTPE. Za pomocą dodatkowych procesorów można bez żadnych ograniczeń rozszerzać liczbę strumieni. - oprogramowanie pozwala na włączenie blokady konsoli przez operatora. - elementy GUI będą mogły być ustawione na różne rozmiary i kolory, a przywołane będą pamiętać te ustawienia. - widżet GUI, umożliwiający wyświetlanie przypisanych do przycisków użytkownika funkcji. Jednokanałowy nadajnik-odbiornik DMX - metalowa obudowa - latencja mniejsza niż 5ms - pełne wsparcie DMX512 i RDM - opcjonalna możliwość poszerzenia spektrum wspieranych protokołów poprzez montaż modułu Ethernet - konfiguracja za pomocą jednego guzika - transmisja w częstotliwości 2.4GHz oraz 5,8 GHz - złącze antenowe typu N - w zestawie antena 2dBi - zasilanie: złącza Powercon, Phoenix Gold 12V oraz opcjonalnie (poprzez montaż modułu Ethernet) - PoE - wejście/Wyjście DMX: złącza XLR 3 i 5-pinowe - wysokość 1U - możliwość montażu w standardowej szafie rack 19”” |  |
| Skrzynia transportowa na konsoletę | 1 szt | - skrzynia kompatybilna z zaproponowanym urządzeniem |  |
| Konsola kompaktowa DMX o parametrach nie gorszych niż określone w kolumnie „Warunki wymagane przez zamawiającego” + Jednokanałowy nadajnik-odbiornik DMX w standardzie Wireless Solutions o parametrach nie gorszych niż określone w kolumnie „Warunki wymagane przez zamawiającego” | 1 szt | Konsola kompaktowa DMX - konsola powinna posiadać klawiaturę numeryczną, 26 przycisków funkcyjnych, 4 obrotowe enkondery oraz 12 przycisków użytkownika. - konsola powinna posiadać 10 programowalnych suwaków, wraz z 40 przyciskami w strefie odtwarzania konsoli. - konsola powinna zawierać lampkę z możliwością regulacji natężenia światła - konsola powinna posiadać wyjścia: - 4x uniwersalna magistrala szeregowa - 2x 5-pin XLR DMX - 1x Kensington Security Slot - konsola powinna móc obsłużyć 2 linie DMX za pomocą konektorów 5-pin XLR i do 4 linii DMX używając ArtNet lub sACN. - zewnętrzne urządzenia sieciowe mogą być dołączone w celu zwiększenia możliwości wyjścia DMX (bez ograniczenia). - konsola nie powinna być większa niż: 530mm x 101mm x 56mm. - konsola powinna ważyć nie więcej niż: 7,7kg. - funkcjonalność MIDI oraz kodu czasowego SMPTE może być dodana za pomocą dodatkowych urządzeń. - w zestawie z konsolą powinna zawierać: kabel zasilający, 2x pamięć flash USB, okładka ochronna, ściemnialna lampka - konsola powinna obsługiwać: 2048 kanały DMX, nieograniczoną liczbę równoczesnych zmian i do 65536 cue list, chasów, scen, palet, grup, stron. Konsola nie powinna mieć żadnych limitów obsługiwanych linii DMX. - konsola powinna zawierać bibliotekę inteligentnych urządzeń wszystkich głównych producentów, jak również innych urządzeń oświetleniowych, takich jak przewijarki kolorów. - każde urządzenie powinno móc być przypisane do dowolnego adresu DMX na dowolnej linii DMX. - wielokrotne typu urządzeń powinny być obsługiwane jednocześnie, a każde urządzenie powinno móc być przypisane do dowolnego adresu DMX na dowolnej linii DMX. - konsola powinna opierać się na składni programowania w standardzie branżowym. - konsola powinna pozwalać na zaprogramowanie wieloczęściowych cue, aktualizowanych po zmianie parametrów w presecie, oraz śledzić zmiany w modyfikacjach poprzednich cue. Każdy element programowania w cue musi posiadać niezależne ustawienia czasu i ścieżki zanikania. Ustawienia czasowe w cue powinny zawierać: fade, delay manual (all with in/out options). Czasy powinny być programowalne w zakresie 0.0 sekundy do kilku dni. - konsola zapewnia kompletną manipulację programową, w tym przenoszenie, kopiowanie, scalanie, maskę, a także obszerne funkcje patchowania dla urządzeń, proporcjonalne przypisanie adresu, parkowanie, itp. - konsola posiada wielopoziomową funkcję cofnij/przywróć oraz system pomocy online. - konsola musi być wyposażona w silnik efektów, który natychmiast generuje skomplikowane efekty, w tym znane powszechnie "rainbows" i "ballyhoos". Chasy muszą mieć w pełni regulowany kierunek, przenikanie i prędkość. - kontroler zapewnia nieograniczone, równoczesne odtwarzanie niezależnych list cue, chases lub scen. Dodatkowe panele odtwarzania można dodawać za pomocą dodatkowych pól ręcznych i wirtualnych paneli. - Listy cue, sceny i inhibitory są dynamicznie przypisywane do Masterów i zgrupowane razem na stronie. Zmiana stron spowoduje załadowanie nowego zestawu list, scen i inhibitorów do Masterów. - kontroler powinien posiadać zaawansowane funkcje strony, w tym: natychmiastowe zmiany, przechodzenie między stronami, automatyczne przytrzymanie i pozostanie w tle. - dla przycisków Go and Flash, Cues, Cuelists i submasters obowiązują ustawienia niestandardowe: aktywacja, priorytet (HTP lub LTP), resetowanie itd. - konsola posiada główny zestaw elementów sterujących odtwarzaniem zapewniające przyciski Go, Halt / Back, Step Forward, Step Back, Go To, Release i Assert. - konsola powinna posiadać przycisk „Next” do szybkiego wyboru urządzenia, przycisk „Live”, który natychmiast zaznaczy wybrane urządzenia, funkcję migawki o nazwie „Suck” dla aktywnych cue, a także tryb programowania „Blind”. - wszystkie elementy mogą być nazwane w celu uproszczenia działania. - oprogramowanie pozwala stworzyć niestandardowy układ funkcji parametrów urządzenia przypisanych do dowolnego z czterech głównych enkoderów. Mapy niestandardowe będą mogły być zapisywane i przywoływane za pomocą przycisków użytkownika. - oprogramowanie pozwoli na połączenie wielu konsol w sieci i umożliwi ich jednoczesne działanie na tym samym show. Oprogramowanie umożliwia pełne sieciowe przełączanie awaryjne (failover). - oprogramowanie powinno być podzielone na różne procesy, co pozwala na większą redundancję i możliwość ponownego uruchomienia wspomnianych procesów bez konieczności ponownego uruchamiania konsoli. - konsola umożliwi obsługę do ośmiu oddzielnych strumieni kodu Midi lub SMTPE. Za pomocą dodatkowych procesorów można bez żadnych ograniczeń rozszerzać liczbę strumieni. - oprogramowanie pozwala na włączenie blokady konsoli przez operatora. - elementy GUI będą mogły być ustawione na różne rozmiary i kolory, a przywołane będą pamiętać te ustawienia. - widżet GUI, umożliwiający wyświetlanie przypisanych do przycisków użytkownika funkcji. - współpracuje z komputerem z systemem Windows 7 lub nowszym. Jednokanałowy nadajnik-odbiornik DMX - metalowa obudowa - latencja mniejsza niż 5ms - pełne wsparcie DMX512 i RDM - opcjonalna możliwość poszerzenia spektrum wspieranych protokołów poprzez montaż modułu Ethernet - konfiguracja za pomocą jednego guzika - transmisja w częstotliwości 2.4GHz oraz 5,8 GHz - złącze antenowe typu N - w zestawie antena 2dBi - zasilanie: złącza Powercon, Phoenix Gold 12V oraz opcjonalnie (poprzez montaż modułu Ethernet) - PoE - wejście/Wyjście DMX: złącza XLR 3 i 5-pinowe - wysokość 1U - możliwość montażu w standardowej szafie rack 19”” |  |
| Skrzynia transportowa na konsoletę kompaktową | 1 szt | - skrzynia kompatybilna z zaproponowanym urządzeniem |  |
| Statyw teleskopowy o parametrach nie gorszych niż określone w kolumnie „Warunki wymagane przez zamawiającego” | 2 szt | - maksymalne obciążenie: 230 kg - wysokość p rozłożeniu: 6,5 m - waga: max 95 kg - wykonany z ocynkowanej stali - kolor: czarny - wyciągarka ręczna z automatycznym hamulcem - automatyczny system bezpieczeństwa - podpory: cztery nogi o stopkach z regulowaną wysokością - wbudowana poziomica - cztery koła u podstawy statywu |  |
| Adapter do konstrukcji quadro i trisystem o regulowanym rozstawie uchwytów | 2 szt | - adapter kompatybilny z zaproponowanym statywem teleskopowym |  |
| Belka do mocowania oświetlenia | 2 szt | - belka kompatybilna z zaproponowanym statywem teleskopowym |  |
| Element scenicznej kratownicy aluminiowej typu Quadrosystem o parametrach: | 6 szt | - długość: 500 cm - wymiar boczny: 29x29 cm - materiał: aluminium 6082 T6 - rury główne wykonane z materiału o grubości 3mm - w komplecie zestaw kompatybilnych połączeń: trzpień dwustronny (4 szt.), Pin (8 szt.), Spinka (8 szt.) |  |
| Element scenicznej kratownicy aluminiowej typu Quadrosystem o parametrach: | 6 szt | - długość: 200 cm - wymiar boczny: 29x29 cm - materiał: aluminium 6082 T6 - rury główne o przekroju d50mm wykonane z materiału o grubości 3mm - w komplecie zestaw kompatybilnych połączeń: trzpień dwustronny (4 szt.), Pin (8 szt.), Spinka (8 szt.) |  |
| Sceniczna wyciągarka ręczna o parametrach nie gorszych niż określone w kolumnie „Warunki wymagane przez zamawiającego” | 4 szt | - wysokość wynoszenia: 10 m - udźwig: 500 kg |  |
| Zawiesia 1,5 m pasowe jednowarstwowe zakończone pętlami o udźwigu min WLL=1000kg | 10 szt | Zawiesia lekkie, miękkie i elastyczne, temperatura pracy pasów od -40°C do +100°C. Współczynnik bezpieczeństwa 7:1. Odporne są na działanie: wilgoci, olejów, kwasów mineralnych, chłodziw i oparów benzyn. Podstawowa cześć zawiesia (cięgno) wykonywana jest poliesteru (PES) |  |
| Zawiesia 2m linowe jednocięgnowe typu F WLL min 1t min Ø 10mm | 4 szt | Podstawowa cześć zawiesia (cięgno) wykonane z elastycznej, ocynkowanej liny stalowej. |  |
| Szekla omega | 14 szt | Wytrzymałość min 1t: Szerokość wejścia min: 25 mm |  |
| Okablowanie |  | Kabel DMX 300 mb Elastyczny przewód 110Ohm do połączeń cyfrowych DMX, o przekroju żyły 0,35mm2 i ekranie siatkowym wykonanym w postaci oplotu siatkowego oraz folii ALL/pet Ilość żył/par: 2/1 Temperatura pracy: Podczas układania: -30oC do 80oC Przekrój żył roboczych: przekrój żył roboczych: Linka miedziana ocynowana 0,35mm (20x0,15) Przekrój linki uziemiającej: Linka miedziana ocynowana 0,22mm (7x0,20±0,004) Rezystancja żył roboczych: <= 50 Ohm/km przy 20oC Rezystancja ekranu: <= 12 Ω/km Pojemność skuteczna żyła/żyła: <= 60 pF/mt przy 1 Khz Pojemność skuteczna żyła/ekran: <=115 pF/mt przy 1 Khz Podwójny ekran wykonany w postaci oplotu siatkowego (95-100%) oraz folii ALU/PET (100%) Napięcie probiercze badania 50 Hz: 1000V Minimalny promień gięcia: 5xD (D - średnica przewodu) ok. 35mm Budowa: Żyły: miedziane ocynowane wielodrutowe klasy V, wg normy PN-EN 60228 Izolacja: E Kolor izolacji: czerwony, biały Powłoka: specjalna mieszanka PVC zapewniająca doskonałą giętkość przewodu Kolor powłoki: czarny matowy XLR złącze żeńskie na kabel Neutrik Wtyk NC3FXX BAG (żeński) lub zamiennik nie gorszej klasy- 50 szt XLR złącze męskie na kabel Neutrik Wtyk NC3MXX BAG (męski) lub zamiennik nie gorszej klasy- 50 szt |  |

………………………………..	                    …………………………………………………		 …………………………………………………………………………

(miejscowość, data) 	      	  (pieczęć firmowa Wykonawcy)		 (podpis, pieczątka imienna osoby upoważnionej

do składania oświadczeń woli w imieniu Wykonawcy)

Zadanie (cześć) nr 2

| Przedmiot zamówienia | Ilość (szt.) | Warunki wymagane przez zamawiającego | Opis oferowanego towaru (producent / model i parametry) |
| --- | --- | --- | --- |
| Ramy do podwieszania systemu nagłośnieniowego | 2 szt | Ramy do modułów HK CTA 208 mid/ high, Szekla atestowana w zestawie |  |

………………………………..	                    …………………………………………………		 …………………………………………………………………………

(miejscowość, data) 	      	  (pieczęć firmowa Wykonawcy)		 (podpis, pieczątka imienna osoby upoważnionej

do składania oświadczeń woli w imieniu Wykonawcy)

Zadanie (cześć) nr 3

| Przedmiot zamówienia | Ilość (szt.) | Warunki wymagane przez zamawiającego | Opis oferowanego towaru (producent / model i parametry) |
| --- | --- | --- | --- |
| Projektor multimedialny o parametrach nie gorszych niż określone w kolumnie „Warunki wymagane przez zamawiającego” wraz z montażem | 1 szt | W celu ustalenia precyzyjnych parametrów optyki i rozwiązań instalatorskich, wskazana jest wizja lokalna. -zakres prac montażowych: doprowadzenie okablowania zakończonego gniazdem HDMI z reżyserki znajdującej się na sali oraz z obydwu stron sceny, podwieszenia projektora, (w odległości około 5,5m od ekranu)doprowadzenie do niego zasilania oraz skonfigurowanie projektora i jego uruchomienie Projektor multimedialny: Typ projektora: Instalacyjny Rozdzielczość min: XGA, 1024 x 768, 4:3 Kontrast min: 50000:1 Jasność : min 8000 ANSI lm (tryb normalny)/ min 6400 ANSI lm (tryb ECO) Poziom szumu: max 39 dB (tryb normalny) / 31 dB (tryb ECO) Zużycie energii: max 572W (tryb normalny) / max 477W (tryb ECO) / 0.3W (w trybie czuwania) Żywotność źródła światła: min 3000h (tryb normalny) / min 4000h (tryb ECO) Moc/źródło światła min: 400W Wejścia video min: BNC, HDMI (1x) (HDCP 2.2), DVI, VGA (D-Sub15) (1x), HDBaseT (1x) Wyjścia video min: VGA (D-Sub15) (1x) Wejścia audio min: Mini jack 3,5 mm (3x), RCA (1x) Wyjścia audio: Mini jack 3,5 mm (1x) Porty komunikacyjne min: USB typu A (1x), USB typu B (1x), RJ-45 (1x), Bezprzewodowa sieć LAN IEEE 802.11b/g/n (opcja), RS-232C Waga: max 12,7 kg Wymiary (szer. x głęb. x wys.) max 525 x 472 x 189 mm |  |
| Ekran wraz z montażem | 1 szt. | W celu ustalenia precyzyjnych parametrów i rozwiązań instalatorskich, wskazana jest wizja lokalna. -zakres prac montażowych: podwieszenie ekranu na wciągnikach elektrycznych umożliwiających podnoszenie i opuszczanie do wysokości roboczej oraz doprowadzenie zasilania. -wymiary ekranu: min 4m x 6m |  |
| Okablowanie |  | Niezbędne okablowanie |  |
| Uchwyt |  | Niezbędne uchwyty do podwieszenia ekranu i projektora |  |

………………………………..	                    …………………………………………………		 …………………………………………………………………………

(miejscowość, data) 	      	  (pieczęć firmowa Wykonawcy)		 (podpis, pieczątka imienna osoby upoważnionej

do składania oświadczeń woli w imieniu Wykonawcy)

Zadanie (cześć) nr 4

| Przedmiot zamówienia | Ilość (szt.) | Warunki wymagane przez zamawiającego | Opis oferowanego towaru (producent / model i parametry) |
| --- | --- | --- | --- |
| Stolik pulpitowy z lustrem | 1 szt | - rodzaj: toaletka - materiały: płyta meblarska, drewno, szkło itp. - wysokość całkowita: ok. 180 cm - szerokość całkowita; ok. 250 cm - wysokość góry od blatu: ok. 105 cm - szerokość blatu: ok. 50 cm - wymiary samego lustra: szerokość: ok. 230 cm, wysokość: ok. 85 cm - nogi: drewniane - ilość nóg: 3 - wysokość nóg: ok. 70 cm - kolor: jasny - w celu ustalenia precyzyjnych parametrów, w tym wymiarów wskazana jest wizja lokalna |  |
| Stolik pulpitowy z lustrem | 1 szt | - rodzaj: toaletka - materiały: płyta meblarska, drewno, szkło itp. - wysokość całkowita: ok. 180 cm - szerokość całkowita; ok. 320 cm - wysokość góry od blatu: ok. 105 cm - szerokość blatu: ok. 50 cm - wymiary samego lustra: szerokość: ok. 300 cm, wysokość: ok. 85 cm - nogi: drewniane - ilość nóg: 3 lub 4 - wysokość nóg: ok. 70 cm - kolor: jasny - w celu ustalenia precyzyjnych parametrów, w tym wymiarów wskazana jest wizja lokalna |  |
| Krzesło | 7 szt | - rodzaj: krzesło typu DAW EIFFEL MILANO - materiał: siedzisko-polipropylen PP, nogi-drewno bukowe - kolor: biały -wymiary: (wys. x szer. x dł. ): 80 x 62 x 60 cm. - waga dopuszczalna: ok. 150 kg, - waga krzesła: ok. 5 kg |  |
| Wieszak na kółkach | 4 szt | - rodzaj: wolnostojący, pojedynczy na kółkach - materiał: stal - wykończenie: chromowane - wymiary: wysokość max 1600mm, długość 1250mm, szerokość 50mm |  |
| Kanapa | 1 szt | -rodzaj: 2,5 osobowa -materiał: pianka, sklejka, poliester, lita sosna, lite drewno kauczukowe -obróbka: olejowany - kolor: jasnoszary -wymiary: szerokość: 170 cm, wysokość: 82 cm, głębokość: 81 cm - styl:nowoczesny - wysokość siedziska: ok.48 cm - głębokość siedziska: ok. 53 cm - informacje dodatkowe: drewniane nogi o wysokości ok. 20 cm |  |
| Kanapa | 1 szt | - rodzaj: 2 osobowa - materiał obicia: tkanina - kolor obicia: jasnoszary - wymiary: szerokość: 154 cm, głębokość: 88 cm, wysokość: 80 cm - głębokość siedziska: ok. 54 cm - styl: nowoczesny - informacje dodatkowe: podłokietniki o szerokości ok. 10 cm , drewniane nogi o wysokości ok. 18 cm |  |
| Stolik kawowy | 2 szt | - materiał: bambus, płyta MDF - blat: kształt owalny - obróbka: lakierowany - kolor: biały - wymiary: szerokość: 40 cm, długość: 40 cm, wysokość: 40 cm - odległość między nogami: 35 cm, 35 cm |  |
| Stolik kawowy | 2 szt | - materiał: bambus, płyta MDF - blat: kształt owalny - obróbka: lakierowany - kolor: biały - wymiary: szerokość: 55 cm, długość: 55 cm, wysokość: 45 cm - odległość między nogami: 49 cm, 49 cm |  |

………………………………..	                    …………………………………………………		 …………………………………………………………………………

(miejscowość, data) 	      	  (pieczęć firmowa Wykonawcy)		 (podpis, pieczątka imienna osoby upoważnionej

do składania oświadczeń woli w imieniu Wykonawcy)

Zadanie (cześć) nr 5

| Przedmiot zamówienia | Ilość (szt.) | Warunki wymagane przez zamawiającego | Opis oferowanego towaru (producent / model i parametry) |
| --- | --- | --- | --- |
| Podest sceniczny o parametrach nie gorszych niż określone w kolumnie „Warunki wymagane przez zamawiającego” | 16 szt | - wymiary: 200x100 cm - rama aluminiowa, blat z ogniotrwałej sklejki 12mm pokryty okładziną antypoślizgową - podest odporny na warunki atmosferyczne nadający się do użycia zarówno wewnątrz, jak i na zewnątrz budynków - kompatybilny z Alustage SCA-03 |  |
| Aluminiowa noga teleskopowa do podestu scenicznego | 64 szt | - noga kompatybilna z zaproponowanym podestem scenicznym - wysokość regulowana w zakresie 60-100cm - dolna część pokryta antypoślizgową gumą |  |
| Aluminiowa noga do podestu scenicznego | 20 szt | - noga kompatybilna z zaproponowanym podestem scenicznym - wysokość: 40cm - dolna część pokryta antypoślizgową gumą |  |
| Aluminiowa noga jeżdżąca do podestu scenicznego | 12 szt | - noga kompatybilna z zaproponowanym podestem scenicznym - wysokość: 40cm - dolna część wyposażona w koło z hamulcem |  |
| Klamra do spinania podestów scenicznych | 48 szt | klamra kompatybilna z zaproponowanym podestem scenicznym |  |
| Klamra podwójna do spinania nóg podestów scenicznych | 14 szt | klamra kompatybilna z zaproponowanymi nogami do podestów |  |
| Barierka sceniczna | 5 szt | - materiał: stal galwanizowana - szerokość: 200cm -w zestawie uchwyt do mocowania do podestu (2 szt.) i klamra spinająca barierki (1 szt.) |  |
| Barierka sceniczna | 6 szt | - materiał: stal galwanizowana - szerokość: 100cm - w zestawie uchwyt do mocowania do podestu (2 szt.) i klamra spinająca barierki (1 szt.) |  |
| Samopoziomujące schody przegubowe | 1 szt | - schody kompatybilne z zaproponowanymi podestami - wysokość regulowana w zakresie 60-100 cm - ilość stopni: 4 - materiał: ocynkowana stal |  |
| Poręcz do schodów przegubowych | 2 szt | - poręcz kompatybilna z zaproponowanymi schodami - materiał: stal galwanizowana - wymiary: 125x165cm |  |
| Kostki poziomujące | 58 szt | - kostki kompatybilne z zaproponowanymi podestami |  |

………………………………..	                    …………………………………………………		 …………………………………………………………………………

(miejscowość, data) 	      	  (pieczęć firmowa Wykonawcy)		 (podpis, pieczątka imienna osoby upoważnionej

do składania oświadczeń woli w imieniu Wykonawcy)